1. Настроить сеть согласно схеме в файле
https://disk.yandex.ru/d/hegGC7woXSjz0g где:
Office 1 - cеть 10.1.1.0/24
Office 2 - cеть 10.0.0.0/16
Office 3 - cеть 172.16.0.0/16
Office 4 - cеть 192.168.145.0/24
Где “Интернет” - там имитация Интернета с помощью OSPF, выберите сами публичные сети между роутерами.

Задача 1. Настроить на Port Forwarding на сервера в Office 2. Server0 должен предоставлять HTTP по 80му порту, а Server1 должен предоставлять HTTPS по 443 порту. Странички должны быть разные.

Задача 2. Настроить PAT в Office 3 для компьютеров, чтобы они выходили в интернет под одним публичным IP адресом на Router1.

Задача 3. Связать сети Office 1 и Office 4 с помощью GRE. Предоставит трейс с Laptop0 до Server2.

Задача 4. Доделать OpenVPN (или Wireguard) если не успели. Предоставит скриншот публичного IP до и после подключения через VPN + скриншот вывода команды ip addr.

До

Lj

После